- Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 июля 2010 г. N 17927

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 7 июня 2010 г. N 273

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 6, ст. 645) приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (И.А. Булгакова) в течение 10 дней направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации В.А. Токарева.

Министр

В.Ф.БАСАРГИН

- Утверждена

Приказом Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 7 июня 2010 г. N 273

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

В ТОМ ЧИСЛЕ В СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЯХ

1. Настоящая Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях (далее - Методика, целевые показатели) используется для расчета целевых показателей региональных и муниципальных программ (далее - региональные и муниципальные программы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Расчет целевых показателей осуществляется для оценки эффективности мероприятий, включенных в региональные и муниципальные программы, с применением индикаторов, отражающих общее состояние субъекта Российской Федерации и муниципального образования в области энергоснабжения (далее - индикаторы).

3. Для расчета целевых показателей применяются индикаторы, приведенные в Приложениях N 1 и N 2 к настоящей Методике.

Дополнительными источниками информации для расчета целевых показателей региональных и муниципальных программ являются:

топливно-энергетические балансы, составленные по данным статистической отчетности;

программа социально-экономического развития;

сведения о наличии возобновляемых источников энергоресурсов, а также местных видов топлива;

сведения о состоянии инженерной инфраструктуры, в том числе тепло-, электро-, газо-, водоснабжения;

сведения об оснащенности приборами учета энергоресурсов на источниках энергоснабжения и у потребителей.

4. Целевые показатели определяются соотношением индикаторов расчетного года и года, предшествующего году начала реализации региональных и муниципальных программ (как правило - 2007 год).

При расчете значений целевых показателей в сопоставимых условиях учитываются, в том числе, изменения структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Расчет значений целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональной, муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется разработчиком.

5. Расчет целевых показателей для региональных программ производится на основании индикаторов, приведенных в Приложении N 1 к настоящей Методике по следующим группам <*>:

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 6, ст. 645).

Группа A - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры (составляется при возможности сбора исходных данных).

Расчет целевых показателей групп A - E оформляется в соответствии с Приложением N 3 к настоящей Методике и осуществляется по формулам, указанным в столбце 4 Приложения N 3 к настоящей Методике.

6. Расчет целевых показателей для муниципальных программ производится на основании индикаторов, приведенных в Приложении N 2 к настоящей Методике, по следующим группам <*>:

--------------------------------

<*> Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 6, ст. 645).

Группа A - Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Группа B - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий);

Группа C - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе;

Группа D - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;

Группа E - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

Группа F - Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Расчет целевых показателей групп A - F оформляется в соответствии с Приложением N 4 к настоящей Методике и осуществляется по формулам, указанным в столбце 4 Приложения N 4 к настоящей Методике.

- Приложение N 1

к Методике расчета значений

целевых показателей в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

в том числе в сопоставимых

условиях, утвержденной Приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 7 июня 2010 г. N 273

ИНДИКАТОРЫ

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| N п/п | Общие сведения | Единица измерения | Годы (n) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | ... | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 16 | 17 |
| п1 | Валовой Региональный Продукт | млрд. руб. |  |  |  |
| п2 | Потребление топливно- энергетических ресурсов (далее - ТЭР) | тыс. т.у.т. |  |  |  |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) | тыс. кВтч |  |  |  |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) | тыс. Гкал |  |  |  |
| п5 | Объем потребления воды | тыс. куб. м |  |  |  |
| п6 | Объем потребления природного газа | тыс. куб. м |  |  |  |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. кВтч |  |  |  |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. Гкал |  |  |  |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб. м |  |  |  |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) | тыс. куб. м |  |  |  |
| п11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ | руб./кВтч |  |  |  |
| п12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ | руб./Гкал |  |  |  |
| п13 | Средневзвешенный тариф на воду | руб./куб. м |  |  |  |
| п14 | Средневзвешенный тариф на природный газ | руб./тыс. куб. м |  |  |  |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. |  |  |  |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | тыс. т.у.т. |  |  |  |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы | млрд. руб. |  |  |  |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. |  |  |  |
| п19 | Объем потребления ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч |  |  |  |
| п20 | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВтч |  |  |  |
| п21 | Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал |  |  |  |
| п22 | Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал |  |  |  |
| п23 | Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п24 | Объем потребления воды БУ | тыс. куб. м |  |  |  |
| п25 | Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п26 | Объем потребления природного газа БУ | тыс. куб. м |  |  |  |
| п27 | Бюджет субъекта Российской Федерации | млрд. руб. |  |  |  |
| п28 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | млн. руб. |  |  |  |
| п29 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. |  |  |  |
| п30 | Общее количество БУ | шт. |  |  |  |
| п31 | Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. |  |  |  |
| п32 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. |  |  |  |
| п33 | Общее количество государственных заказчиков | шт. |  |  |  |
| п34 | Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. |  |  |  |
| п35 | Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд | млн. руб. |  |  |  |
| п36 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | млн. руб. |  |  |  |
| п37 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | млн. руб. |  |  |  |
| п38 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. чел. |  |  |  |
| п39 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | тыс. кВтч |  |  |  |
| п40 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч |  |  |  |
| п41 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. кВтч |  |  |  |
| п42 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. кВтч |  |  |  |
| п43 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. кВтч |  |  |  |
| п44 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) | тыс. Гкал |  |  |  |
| п45 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал |  |  |  |
| п46 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. Гкал |  |  |  |
| п47 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. Гкал |  |  |  |
| п48 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) | тыс. куб. м |  |  |  |
| п49 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п50 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. куб. м |  |  |  |
| п51 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п52 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п53 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации) | тыс. куб. м |  |  |  |
| п54 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п55 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. куб. м |  |  |  |
| п56 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п57 | Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации | ед. |  |  |  |
| п58 | Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. |  |  |  |
| п59 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | ед. |  |  |  |
| п60 | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. |  |  |  |
| п61 | Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал |  |  |  |
| п62 | Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м |  |  |  |
| п63 | Расход ТЭ бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал |  |  |  |
| п64 | Площадь бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв. м |  |  |  |
| п65 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м |  |  |  |
| п66 | Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. |  |  |  |
| п67 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м |  |  |  |
| п68 | Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. |  |  |  |
| п69 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч |  |  |  |
| п70 | Численность штатных сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. |  |  |  |
| п71 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч |  |  |  |
| п72 | Численность сотрудников бюджетных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. |  |  |  |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч |  |  |  |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал |  |  |  |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч |  |  |  |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал/ч |  |  |  |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м |  |  |  |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч |  |  |  |

- Приложение N 2

к Методике расчета значений

целевых показателей в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

в том числе в сопоставимых

условиях, утвержденной Приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 7 июня 2010 г. N 273

ИНДИКАТОРЫ

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| N п/п | Общие сведения | Единица измерения | Годы (n) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | ... | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 - 16 | 17 |
| п1 | Муниципальный продукт | млрд. руб. |  |  |  |
| п2 | Потребление топливно- энергетических ресурсов (далее - ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. |  |  |  |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) МО | тыс. кВтч |  |  |  |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) МО | тыс. Гкал |  |  |  |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м |  |  |  |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб. м |  |  |  |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч |  |  |  |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал |  |  |  |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО | руб./кВтч |  |  |  |
| п12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО | руб./Гкал |  |  |  |
| п13 | Средневзвешенный тариф на воду по МО | руб./куб. м |  |  |  |
| п14 | Средневзвешенный тариф на природный газ по МО | руб./ тыс. куб. м |  |  |  |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. |  |  |  |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. |  |  |  |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. |  |  |  |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. |  |  |  |
| п19 | Расход ТЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал |  |  |  |
| п20 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м |  |  |  |
| п21 | Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал |  |  |  |
| п22 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м |  |  |  |
| п23 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м |  |  |  |
| п24 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. |  |  |  |
| п25 | Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м |  |  |  |
| п26 | Численность сотрудников бюджетных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. |  |  |  |
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч |  |  |  |
| п28 | Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м |  |  |  |
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч |  |  |  |
| п30 | Площадь бюджетных учреждений, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | кв. м |  |  |  |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями МО | тыс. куб. м |  |  |  |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п33 | Бюджет МО | тыс. руб. |  |  |  |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс. руб. |  |  |  |
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. |  |  |  |
| п36 | Общее количество бюджетных учреждений | ед. |  |  |  |
| п37 | Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. |  |  |  |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. |  |  |  |
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. |  |  |  |
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. |  |  |  |
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. |  |  |  |
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. |  |  |  |
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. |  |  |  |
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. |  |  |  |
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч |  |  |  |
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч |  |  |  |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч |  |  |  |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч |  |  |  |
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч |  |  |  |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО | Гкал |  |  |  |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал |  |  |  |
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал |  |  |  |
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал |  |  |  |
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб. м |  |  |  |
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м |  |  |  |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб. м |  |  |  |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб. м |  |  |  |
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб. м |  |  |  |
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб. м |  |  |  |
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб. м |  |  |  |
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м |  |  |  |
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. |  |  |  |
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. |  |  |  |
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м |  |  |  |
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м |  |  |  |
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м |  |  |  |
| п68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м |  |  |  |
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м |  |  |  |
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м |  |  |  |
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв. м |  |  |  |
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м |  |  |  |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./ кВтч |  |  |  |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./ Гкал |  |  |  |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч |  |  |  |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал |  |  |  |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м |  |  |  |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч |  |  |  |
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. |  |  |  |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. |  |  |  |

- Приложение N 3

к Методике расчета значений

целевых показателей в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

в том числе в сопоставимых

условиях, утвержденной Приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 7 июня 2010 г. N 273

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| N п. | Наименование показателей | Единица измере- ния | Расчетная формула <*> | Значения целевых показателей по годам |  |  | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | ... | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 17 | 18 | 19 |
| Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| A.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг. у. т./тыс. руб. | п2(n) / п1(n) |  |  |  | Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2672) |
| ----------------------------------- <*> п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 1, A.1, B.1 и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения, n - индекс года. |  |  |  |  |  |  |  |
| A.2. | Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | (п7(n) / п3(n) x 100% |  |  |  |  |
| A.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | (п8(n) / п4(n) x 100% |  |  |  |  |
| A.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации | % | (п9(n) / п5(n) x 100% |  |  |  |  |
| A.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации | % | (п10(n) / п6(n) x 100% |  |  |  |  |
| A.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п15(n) - п15(n-1) |  |  |  |  |
| A.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | % | (п15(n) / п16(n) x 100% |  |  |  |  |
| A.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | % | (п18(n) / п17(n) x 100% |  |  |  |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| B.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВтч | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п3(2007) |  |  |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| B.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.1.(n) x п11(2007) |  |  |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| B.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п4(2007) |  |  |  | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и потребления ТЭ на уровне 2007 г. |
| B.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3.(n) x п12(2007) |  |  |  | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г. |
| B.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п5(2007) |  |  |  | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне 2007 г. |
| B.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.5.(n) x п13(2007) |  |  |  | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г. |
| B.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | [(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п6(2007) |  |  |  | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г. |
| B.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | B.7.(n) x п14(2007) |  |  |  | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г. |
| Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| C.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п19(n) / п20(n) x 100% |  |  |  |  |
| C.2. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п21(n) / п22(n) x 100% |  |  |  |  |
| C.3. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п23(n) / п24(n) x 100% |  |  |  |  |
| C.4. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации | % | (п25(n) / п26(n) x 100% |  |  |  |  |
| C.5. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | (п28(n) / п27(2007) x 100% |  |  |  | При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне 2007 г. |
| C.6. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | (п28(n) / п27(n) x 100% |  |  |  |  |
| C.7. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн. руб. | п28(n) - п28(n-1) |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| C.8. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | п28(n) - п28(2007) |  |  |  | При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2007 г. |
| C.9. | Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п29(n) / п27(n) x 100% |  |  |  |  |
| C.10. | Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | п29(n) - п29(n-1) |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| C.11. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (п31(n) / п30(n) x 100% |  |  |  |  |
| C.12. | Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | п32(n) |  |  |  |  |
| C.13. | Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | шт. | (п34(n) / п33(n) x 100% |  |  |  |  |
| C.14. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | (п36(n) / п35(n) x 100% |  |  |  |  |
| C.15. | Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. | (п37(n) / п38(n) |  |  |  |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | (п40(n) / п39(n) x 100% |  |  |  |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п42(n) / п41(n) x 100% |  |  |  |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п43(n) / п41(n) x 100% |  |  |  |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов) | % | (п45(n) / п44(n) x 100% |  |  |  |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п47(n) / п46(n) x 100% |  |  |  |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | (п49(n) / п48(n) x 100% |  |  |  |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п51(n) / п50(n) x 100% |  |  |  |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п52(n) / п50(n) x 100% |  |  |  |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | % | (п54(n) / п53(n) x 100% |  |  |  |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | % | (п56(n) / п55(n) x 100% |  |  |  |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) | шт. | п57(n) |  |  |  |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п57(n) / п58(n) x 100% |  |  |  |  |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | шт. | п59(n) - п59(n-1) |  |  |  | Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. Динамика рассчитывается при n -> 2020 г. |
| E.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | п60(n) - п60(n-1) |  |  |  |  |

- Приложение N 4

к Методике расчета значений

целевых показателей в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности,

в том числе в сопоставимых

условиях, утвержденной Приказом

Министерства регионального

развития Российской Федерации

от 7 июня 2010 г. N 273

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

┌───────┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐

│  N п. │      Наименование показателей      │ Единица │    Расчетная   │  Значения целевых   │      Пояснения к расчету       │

│       │                                    │измерения│   формула <*>  │     показателей     │                                │

│       │                                    │         │                ├──────┬───────┬──────┤                                │

│       │                                    │         │                │ 2007 │  ...  │ 2020 │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│   1   │                 2                  │    3    │       4        │  5   │6 - 17 │  18  │               19               │

├───────┴────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────────────────────────┤

│            Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности            │

├───────┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────────────────────────┤

│A.1.   │Динамика энергоемкости              │   кг    │    п2 / п1     │      │       │      │Снижение энергоемкости на 40% к │

│       │муниципального продукта             │ у.т./   │                │      │       │      │2020 г. относительно уровня     │

│       │муниципальных программ области      │тыс. руб.│                │      │       │      │2007 г. согласно Указу          │

│       │энергосбережения и повышения        │         │                │      │       │      │Президента РФ от 04.06.2008     │

│       │энергетической эффективности        │         │                │      │       │      │N 889 (Собрание законодательства│

│       │                                    │         │                │      │       │      │Российской Федерации, 2008, N   │

│       │                                    │         │                │      │       │      │23, ст. 2672)                   │

├───────┴────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────────────────────────┤

│--------------------------------                                                                                              │

│<*> п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,                                             │

│A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,                               │

│n - индекс года                                                                                                               │

├───────┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────────────────────────┤

│A.2.   │Доля объемов электрической энергии  │    %    │  (п7 / п3) x   │      │       │      │                                │

│       │(далее - ЭЭ), расчеты за которую    │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета (в части             │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домов - с           │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием коллективных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета), в общем объеме ЭЭ, │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребляемой на территории          │         │                │      │       │      │                                │

│       │муниципального образования (далее - │         │                │      │       │      │                                │

│       │МО)                                 │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│A.3.   │Доля объемов тепловой энергии       │    %    │  (п8 / п4) x   │      │       │      │                                │

│       │(далее - ТЭ), расчеты за которую    │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета (в части             │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домов - с           │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием коллективных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета), в общем объеме ТЭ, │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребляемой на территории МО       │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│A.4.   │Доля объемов воды, расчеты за       │    %    │  (п9 / п5) x   │      │       │      │                                │

│       │которую осуществляются с            │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │части многоквартирных домов - с     │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием коллективных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета), в общем объеме     │         │                │      │       │      │                                │

│       │воды, потребляемой на территории МО │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│A.5.   │Доля объемов природного газа,       │    %    │  (п10 / п6) x  │      │       │      │                                │

│       │расчеты за который осуществляются с │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │части многоквартирных домов - с     │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием индивидуальных и     │         │                │      │       │      │                                │

│       │общих приборов учета) в общем       │         │                │      │       │      │                                │

│       │объеме природного газа,             │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребляемого на территории МО      │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│A.6.   │Объем внебюджетных средств,         │    %    │ (п18 / п17) x  │      │       │      │                                │

│       │используемых для финансирования     │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │мероприятий по энергосбережению и   │         │                │      │       │      │                                │

│       │повышению энергетической            │         │                │      │       │      │                                │

│       │эффективности, в общем объеме       │         │                │      │       │      │                                │

│       │финансирования муниципальной        │         │                │      │       │      │                                │

│       │программы                           │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│A.7.   │Изменение объема производства       │  т.у.т. │    п15(n) -    │      │       │      │Составляется прогноз по значению│

│       │энергетических ресурсов с           │         │    п15(n-1)    │      │       │      │      параметра до 2020 г.      │

│       │использованием возобновляемых       │         │                │      │       │      │      Изменение (динамика)      │

│       │источников энергии и (или)          │         │                │      │       │      │рассчитывается при n -> 2020 г. │

│       │вторичных энергетических ресурсов   │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│A.8.   │Доля энергетических ресурсов,       │    %    │ (п15 / п16) x  │      │       │      │                                │

│       │производимых с использованием       │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │возобновляемых источников энергии и │         │                │      │       │      │                                │

│       │(или) вторичных энергетических      │         │                │      │       │      │                                │

│       │ресурсов, в общем объеме            │         │                │      │       │      │                                │

│       │энергетических ресурсов,            │         │                │      │       │      │                                │

│       │производимых на территории МО       │         │                │      │       │      │                                │

├───────┴────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────────────────────────┤

│               Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,              │

│                                отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов                                │

├───────┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────────────────────────┤

│B.1.   │Экономия ЭЭ в натуральном выражении │тыс. кВтч│ [(A.1.(2007) - │      │       │      │      Прогноз экономии ЭЭ       │

│       │                                    │         │   A.1.(n)) /   │      │       │      │осуществляется при стабилизации │

│       │                                    │         │ A.1.(2007)] x  │      │       │      │  МП и значения потребления ЭЭ  │

│       │                                    │         │    п3(2007)    │      │       │      │       на уровне 2007 г.        │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│B.2.   │Экономия ЭЭ в стоимостном выражении │тыс. руб.│     B.1. x     │      │       │      │      Прогноз экономии ЭЭ       │

│       │                                    │         │  п.11.(2007)   │      │       │      │ осуществляется в ценах 2007 г. │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│B.3.   │Экономия ТЭ в натуральном выражении │тыс. Гкал│ [(A.1.(2007) - │      │       │      │      Прогноз экономии ЭЭ       │

│       │                                    │         │   A.1.(n)) /   │      │       │      │осуществляется при стабилизации │

│       │                                    │         │ A.1.(2007)] x  │      │       │      │ МП и потребления ТЭ на уровне  │

│       │                                    │         │    п4(2007)    │      │       │      │            2007 г.             │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│B.4.   │Экономия ТЭ в стоимостном выражении │тыс. руб.│     B.3. x     │      │       │      │      Прогноз экономии ТЭ       │

│       │                                    │         │   п12(2007)    │      │       │      │ осуществляется в ценах 2007 г. │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│B.5.   │Экономия воды в натуральном         │ тыс. м. │ [(A.1.(2007) - │      │       │      │     Прогноз экономии воды      │

│       │выражении                           │   куб   │   A.1.(n)) /   │      │       │      │осуществляется при стабилизации │

│       │                                    │         │ A.1.(2007)] x  │      │       │      │ МП и значения потребления воды │

│       │                                    │         │    п5(2007)    │      │       │      │       на уровне 2007 г.        │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│B.6.   │Экономия воды в стоимостном         │тыс. руб.│     В.5. x     │      │       │      │     Прогноз экономии воды      │

│       │выражении                           │         │   п13(2007)    │      │       │      │ осуществляется в ценах 2007 г. │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│B.7.   │Экономия природного газа в          │тыс. куб.│ [(A.1.(2007) - │      │       │      │     Прогноз экономии газа      │

│       │натуральном выражении               │    м    │   A.1.(n)) /   │      │       │      │осуществляется при стабилизации │

│       │                                    │         │ A.1.(2007)] x  │      │       │      │МП и значения потребления ЭЭ на │

│       │                                    │         │    п6(2007)    │      │       │      │         уровне 2007 г.         │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│B.8.   │Экономия природного газа в          │   руб.  │     B.7. x     │      │       │      │     Прогноз экономии газа      │

│       │стоимостном выражении               │         │   п14(2007)    │      │       │      │ осуществляется в ценах 2007 г. │

├───────┴────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────────────────────────┤

│     Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе     │

├───────┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────────────────────────┤

│C.1.   │Удельный расход ТЭ бюджетного       │  Гкал/  │   п19 / п20    │      │       │      │                                │

│       │учреждения (далее - БУ) на 1 кв.    │  кв. м  │                │      │       │      │                                │

│       │метр общей площади, расчеты за      │         │                │      │       │      │                                │

│       │которую осуществляются с            │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета       │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.2.   │Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр │  Гкал/  │   п21 / п22    │      │       │      │                                │

│       │общей площади, расчеты за которую   │  кв. м  │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с применением        │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчетных способов                  │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.3.   │Изменение удельного расхода ТЭ БУ   │  Гкал/  │   C.1.(n) -    │      │       │      │        где n -> 2020 г.        │

│       │общей площади, расчеты за которую   │  кв. м  │   C.1.(n-1)    │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета на 1 кв. м           │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.4.   │Изменение удельного расхода ТЭ БУ   │  Гкал/  │   C.2.(n) -    │      │       │      │        где n -> 2020 г.        │

│       │общей площади, расчеты за которую   │  кв. м  │   C.2.(n-1)    │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с применением        │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчетным способом на 1 кв. м       │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.6.   │Изменение отношения удельного       │    -    │  C.2. / C.1.   │      │       │      │                                │

│       │расхода ТЭ БУ, расчеты за которую   │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с применением        │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчетных способов, к удельному     │         │                │      │       │      │                                │

│       │расходу ТЭ БУ, расчеты за которую   │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета                      │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.7.   │Удельный расход воды на снабжение   │ куб. м/ │   п23 / п24    │      │       │      │                                │

│       │БУ, расчеты за которую              │   чел.  │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета на 1 чел.            │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.8.   │Удельный расход воды на обеспечение │ куб. м/ │   п25 / п26    │      │       │      │                                │

│       │БУ, расчеты за которую              │   чел.  │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с применением        │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчетных способов на 1 чел.        │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.9.   │Изменение удельного расхода воды на │ куб. м/ │   C.7.(n) -    │      │       │      │        где n -> 2020 г.        │

│       │обеспечение БУ, расчеты за которую  │   чел.  │   C.7.(n-1)    │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета на 1 чел.            │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.10.  │Изменение удельного расхода воды на │ куб. м/ │   C.8.(n) -    │      │       │      │        где n -> 2020 г.        │

│       │обеспечение БУ, расчеты за которую  │   чел.  │   C.8.(n-1)    │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с применением        │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчетных способов на 1 чел.        │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.11.  │Изменение отношения удельного       │    -    │ C.12. / C.11.  │      │       │      │                                │

│       │расхода воды на обеспечение БУ,     │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │         │                │      │       │      │                                │

│       │применением расчетных способов, к   │         │                │      │       │      │                                │

│       │удельному расходу ЭЭ на обеспечение │         │                │      │       │      │                                │

│       │БУ, расчеты за которую              │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета                      │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.12.  │Удельный расход ЭЭ на обеспечение   │  кВтч/  │   п27 / п28    │      │       │      │                                │

│       │БУ, расчеты за которую              │   чел.  │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета на 1 чел.            │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.13.  │Удельный расход ЭЭ на обеспечение   │  кВтч/  │   п29 / п30    │      │       │      │                                │

│       │БУ, расчеты за которую              │   чел.  │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с применением        │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчетных способов на 1 чел.        │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.14.  │Изменение удельного расхода ЭЭ на   │  кВтч/  │   C.12.(n) -   │      │       │      │        где n -> 2020 г.        │

│       │обеспечение БУ, расчеты за которую  │   чел.  │   C.12.(n-1)   │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета на 1 чел.            │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.15.  │Изменение удельного расхода ЭЭ на   │  кВтч/  │   C.13.(n) -   │      │       │      │        где n -> 2020 г.        │

│       │обеспечение БУ, расчеты за которую  │   чел.  │   C.13.(n-1)   │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с применением        │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчетных способов на 1 чел.        │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.16.  │Изменение отношения удельного       │    -    │ C.17. / C.16.  │      │       │      │                                │

│       │расхода ЭЭ на обеспечение БУ,       │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │         │                │      │       │      │                                │

│       │применением расчетных способов, к   │         │                │      │       │      │                                │

│       │удельному расходу ЭЭ на обеспечение │         │                │      │       │      │                                │

│       │БУ, расчеты за которую              │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета                      │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.17.  │Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ,   │    %    │  (п27 / п27 +  │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │         │  п29) x 100%   │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета, в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на │         │                │      │       │      │                                │

│       │территории МО                       │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.18.  │Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ,   │    %    │  п19 / (п19 +  │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │         │  п21) x 100%   │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета, в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на │         │                │      │       │      │                                │

│       │территории МО                       │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.19.  │Доля объемов воды, потребляемой БУ, │    %    │  п23 / (п23 +  │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │         │  п25) x 100%   │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета, в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │общем объеме воды, потребляемой БУ  │         │                │      │       │      │                                │

│       │на территории МО                    │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.20.  │Доля объемов природного газа,       │    -    │ (п32 / п31) x  │      │       │      │                                │

│       │потребляемого БУ, расчеты за        │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │который осуществляются с            │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета, в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │общем объеме природного газа,       │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребляемого БУ на территории МО   │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.21.  │Доля расходов бюджета МО на         │         │                │      │       │      │                                │

│       │обеспечение энергетическими         │         │                │      │       │      │                                │

│       │ресурсами БУ:                       │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.21.1.│для фактических условий             │    %    │п34(n) / п33(n) │      │       │      │ где n - отчетный год, (n+1) -  │

│       │                                    │         │                │      │       │      │        последующий год         │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.21.2.│для сопоставимых условий            │    %    │    п34(n) /    │      │       │      │   При стабилизации п. 29 на    │

│       │                                    │         │   п33(2007)    │      │       │      │         уровне 2007 г.         │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│С.22.  │Динамика расходов бюджета МО на     │         │                │      │       │      │                                │

│       │обеспечение энергетическими         │         │                │      │       │      │                                │

│       │ресурсами БУ (для фактических и     │         │                │      │       │      │                                │

│       │сопоставимых условий):              │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.22.1.│для фактических условий             │тыс. руб.│  C.21.1.(n) -  │      │       │      │        где n -> 2020 г.        │

│       │                                    │         │  C.21.1.(n-1)  │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.22.2.│для сопоставимых условий            │тыс. руб.│  C.21.2.(n) -  │      │       │      │        где n -> 2020 г.        │

│       │                                    │         │  C.21.2.(n-1)  │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.23.  │Доля расходов бюджета МО на         │    %    │ (п35 / п33) x  │      │       │      │                                │

│       │предоставление субсидий             │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │организациям коммунального          │         │                │      │       │      │                                │

│       │комплекса на приобретение топлива   │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.24.  │Динамика расходов бюджета МО на     │тыс. руб.│   C.23.(n) -   │      │       │      │        где n -> 2020 г.        │

│       │предоставление субсидий             │         │   C.23.(n-1)   │      │       │      │                                │

│       │организациям коммунального          │         │                │      │       │      │                                │

│       │комплекса на приобретение топлива   │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.25.  │Доля БУ, финансируемых за счет      │    %    │   п37 / п36    │      │       │      │                                │

│       │бюджета МО, в общем объеме БУ, в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │отношении которых проведено         │         │                │      │       │      │                                │

│       │обязательное энергетическое         │         │                │      │       │      │                                │

│       │обследование                        │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.26.  │Число энергосервисных договоров,    │   шт.   │      п38       │      │       │      │                                │

│       │заключенных муниципальными          │         │                │      │       │      │                                │

│       │заказчиками                         │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.27.  │Доля государственных, муниципальных │    %    │   п40 / п39    │      │       │      │                                │

│       │заказчиков в общем объеме           │         │                │      │       │      │                                │

│       │муниципальных заказчиков, которыми  │         │                │      │       │      │                                │

│       │заключены энергосервисные договоры  │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.28.  │Доля товаров, работ, услуг,         │    %    │   п42 / п41    │      │       │      │                                │

│       │закупаемых для муниципальных нужд в │         │                │      │       │      │                                │

│       │соответствии с требованиями         │         │                │      │       │      │                                │

│       │энергетической эффективности, в     │         │                │      │       │      │                                │

│       │общем объеме закупаемых товаров,    │         │                │      │       │      │                                │

│       │работ, услуг для муниципальных нужд │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│C.29.  │Удельные расходы бюджета МО на      │  тыс.   │   п43 / п44    │      │       │      │                                │

│       │предоставление социальной поддержки │  руб./  │                │      │       │      │                                │

│       │гражданам по оплате жилого          │  чел.   │                │      │       │      │                                │

│       │помещения и коммунальных услуг на 1 │         │                │      │       │      │                                │

│       │чел.                                │         │                │      │       │      │                                │

├───────┴────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────────────────────────┤

│      Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде       │

├───────┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────────────────────────┤

│D.1.   │Доля объемов ЭЭ, потребляемой в     │    %    │ (п46 / п45) x  │      │       │      │                                │

│       │жилых домах (за исключением         │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домов), расчеты за  │         │                │      │       │      │                                │

│       │которую осуществляются с            │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета, в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │общем объеме ЭЭ, потребляемой в     │         │                │      │       │      │                                │

│       │жилых домах (за исключением         │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домов) на           │         │                │      │       │      │                                │

│       │территории МО                       │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.2.   │Доля объемов ЭЭ, потребляемой в     │    %    │ (п48 / п47) x  │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домах, расчеты за   │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │которую осуществляются с            │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием коллективных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │(общедомовых) приборов учета, в     │         │                │      │       │      │                                │

│       │общем объеме ЭЭ, потребляемой в     │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домах на территории │         │                │      │       │      │                                │

│       │МО                                  │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.3.   │Доля объемов ЭЭ, потребляемой в     │    %    │ (п49 / п47) x  │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домах, оплата       │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │которой осуществляется с            │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием индивидуальных и     │         │                │      │       │      │                                │

│       │общих (для коммунальной квартиры)   │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета, в общем объеме ЭЭ,  │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребляемой (используемой) в       │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домах на территории │         │                │      │       │      │                                │

│       │МО                                  │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.4.   │Доля объемов ТЭ, потребляемой в     │    %    │ (п51 / п50) x  │      │       │      │                                │

│       │жилых домах, расчеты за которую     │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета, в общем объеме ТЭ,  │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребляемой (используемой) в жилых │         │                │      │       │      │                                │

│       │домах на территории МО (за          │         │                │      │       │      │                                │

│       │исключением многоквартирных домов)  │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.5.   │Доля объемов ТЭ, потребляемой в     │    %    │ (п53 / п54) x  │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домах, оплата       │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │которой осуществляется с            │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием коллективных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │(общедомовых) приборов учета, в     │         │                │      │       │      │                                │

│       │общем объеме ТЭ, потребляемой в     │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домах на территории │         │                │      │       │      │                                │

│       │МО                                  │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.6.   │Доля объемов воды, потребляемой в   │    %    │ (п55 / п54) x  │      │       │      │                                │

│       │жилых домах (за исключением         │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домов), расчеты за  │         │                │      │       │      │                                │

│       │которую осуществляются с            │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета, в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │общем объеме воды, потребляемой     │         │                │      │       │      │                                │

│       │(используемой) в жилых домах (за    │         │                │      │       │      │                                │

│       │исключением многоквартирных домов)  │         │                │      │       │      │                                │

│       │на территории МО                    │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.7.   │Доля объемов воды, потребляемой     │    %    │ (п57 / п56) x  │      │       │      │                                │

│       │(используемой) в многоквартирных    │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │домах, расчеты за которую           │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │коллективных (общедомовых) приборов │         │                │      │       │      │                                │

│       │учета, в общем объеме воды,         │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребляемой (используемой) в       │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домах на территории │         │                │      │       │      │                                │

│       │МО                                  │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.8.   │Доля объемов воды, потребляемой     │    %    │ (п58 / п56) x  │      │       │      │                                │

│       │(используемой) в многоквартирных    │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │домах, расчеты за которую           │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │индивидуальных и общих (для         │         │                │      │       │      │                                │

│       │коммунальной квартиры) приборов     │         │                │      │       │      │                                │

│       │учета, в общем объеме воды,         │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребляемой (используемой) в       │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домах на территории │         │                │      │       │      │                                │

│       │МО                                  │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.9.   │Доля объемов природного газа,       │    %    │ (п60 / п59) x  │      │       │      │                                │

│       │потребляемого (используемого) в     │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │жилых домах (за исключением         │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домов), расчеты за  │         │                │      │       │      │                                │

│       │который осуществляются с            │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета, в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │общем объеме природного газа,       │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребляемого (используемого) в     │         │                │      │       │      │                                │

│       │жилых домах (за исключением         │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домов) на территории│         │                │      │       │      │                                │

│       │МО                                  │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.10.  │Доля объемов природного газа,       │    %    │ (п62 / п61) x  │      │       │      │                                │

│       │потребляемого (используемого) в     │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домах, расчеты за   │         │                │      │       │      │                                │

│       │который осуществляются с            │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием индивидуальных и     │         │                │      │       │      │                                │

│       │общих (для коммунальной квартиры)   │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета, в общем объеме      │         │                │      │       │      │                                │

│       │природного газа, потребляемого      │         │                │      │       │      │                                │

│       │(используемого) в многоквартирных   │         │                │      │       │      │                                │

│       │домах на территории МО              │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.11.  │Число жилых домов, в отношении      │   шт.   │      п63       │      │       │      │                                │

│       │которых проведено энергетическое    │         │                │      │       │      │                                │

│       │обследование (далее - ЭО)           │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.12.  │Доля жилых домов, в отношении       │    %    │ (п64 / п63) x  │      │       │      │                                │

│       │которых проведено ЭО, в общем числе │         │      100%      │      │       │      │                                │

│       │жилых домов                         │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.13.  │Удельный расход ТЭ в жилых домах,   │  Гкал/  │ (п51 + п53) /  │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │  кв. м  │      п65       │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │части многоквартирных домов - с     │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием коллективных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │(общедомовых) приборов учета) (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчете на 1 кв. метр общей         │         │                │      │       │      │                                │

│       │площади)                            │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.14.  │Удельный расход ТЭ в жилых домах,   │  Гкал/  │ (п50 - п51) /  │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │  кв. м  │      п66       │      │       │      │                                │

│       │применением расчетных способов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │(нормативов потребления) (в расчете │         │                │      │       │      │                                │

│       │на 1 кв. метр общей площади)        │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.15.  │Изменение удельного расхода ТЭ в    │         │                │      │       │      │ где n - отчетный год, (n+1) -  │

│       │жилых домах, расчеты за которую     │         │                │      │       │      │        последующий год         │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета (в части             │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домов - с           │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием коллективных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │(общедомовых) приборов учета) (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчете на 1 кв. метр общей         │         │                │      │       │      │                                │

│       │площади):                           │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.15.1.│для фактических условий             │  Гкал/  │    D.13.(n) -  │      │       │      │ где n - отчетный год, (n+1) -  │

│       │                                    │  кв. м  │   D.13.(n-1)   │      │       │      │        последующий год         │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.15.2.│для сопоставимых условий            │  Гкал/  │   D.13.(n) -   │      │       │      │При стабилизации п. 47 и п. 49  │

│       │                                    │  кв. м  │  D.13.(2007)   │      │       │      │       на уровне 2007 г.        │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.16.  │Изменение удельного расхода ТЭ в    │         │                │      │       │      │ где n - отчетный год, (n+1) -  │

│       │жилых домах, расчеты за которую     │         │                │      │       │      │        последующий год         │

│       │осуществляются с применением        │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчетных способов (нормативов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребления) (в расчете на 1 кв.    │         │                │      │       │      │                                │

│       │метр общей площади):                │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.16.1.│для фактических условий             │  Гкал/  │   D.14.(n) -   │      │       │      │ где n - отчетный год, (n+1) -  │

│       │                                    │  кв. м  │   D.14.(n-1)   │      │       │      │        последующий год         │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.16.2.│для сопоставимых условий            │  Гкал/  │   D.14.(n) -   │      │       │      │При стабилизации п. 46 и п. 47  │

│       │                                    │  кв. м  │  D.14.(2007)   │      │       │      │       на уровне 2007 г.        │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.17.  │Изменение отношения удельного       │         │                │      │       │      │                                │

│       │расхода ТЭ в жилых домах, расчеты   │         │                │      │       │      │                                │

│       │за которую осуществляются с         │         │                │      │       │      │                                │

│       │применением расчетных способов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │(нормативов потребления), к         │         │                │      │       │      │                                │

│       │удельному расходу ТЭ в жилых домах, │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета:      │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.17.1.│для фактических условий             │    -    │  D.14. / D.13. │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.17.2.│для сопоставимых условий            │    -    │     D.14. /    │      │       │      │                                │

│       │                                    │         │  D.13.(2007)   │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.18.  │Удельный расход воды в жилых домах, │ куб. м/ │ (п55 + п57) /  │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │  кв. м  │      п67       │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │части многоквартирных домов - с     │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием коллективных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │(общедомовых) приборов учета) (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчете на 1 кв. метр общей         │         │                │      │       │      │                                │

│       │площади)                            │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.19.  │Удельный расход воды в жилых домах, │ куб. м/ │ (п54 - п55) /  │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │  кв. м  │      п69       │      │       │      │                                │

│       │применением расчетных способов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │(нормативов потребления) (в расчете │         │                │      │       │      │                                │

│       │на 1 кв. метр общей площади)        │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.20.  │Изменение удельного расхода воды в  │         │                │      │       │      │                                │

│       │жилых домах, расчеты за которую     │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета (в части             │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домов - с           │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием коллективных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │(общедомовых) приборов учета) (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчете на 1 кв. метр общей площади │         │                │      │       │      │                                │

│       │для фактических и сопоставимых      │         │                │      │       │      │                                │

│       │условий)                            │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.20.1.│для фактических условий             │ куб. м/ │    D.18.(n) -  │      │       │      │ где n - отчетный год, (n+1) -  │

│       │                                    │  кв. м  │   D.18.(n-1)   │      │       │      │        последующий год         │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.20.2.│для сопоставимых условий            │ куб. м/ │   D.18.(n) -   │      │       │      │При стабилизации п. 51 и п. 53  │

│       │                                    │  кв. м  │  D.18.(2007)   │      │       │      │       на уровне 2007 г.        │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.21.  │Изменение удельного расхода воды в  │         │                │      │       │      │                                │

│       │жилых домах, расчеты за которую     │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с применением        │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчетных способов (нормативов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребления) (в расчете на 1 кв.    │         │                │      │       │      │                                │

│       │метр общей площади для фактических  │         │                │      │       │      │                                │

│       │и сопоставимых условий)             │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.21.1.│для фактических условий             │ куб. м/ │    D.19.(n) -  │      │       │      │ где n - отчетный год, (n+1) -  │

│       │                                    │  кв. м  │   D.19.(n-1)   │      │       │      │        последующий год         │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.21.2.│для сопоставимых условий            │ куб. м/ │   D.19.(n) -   │      │       │      │При стабилизации п. 50 и п. 51  │

│       │                                    │  кв. м  │  D.19.(2007)   │      │       │      │       на уровне 2007 г.        │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.22.  │Изменение отношения удельного       │         │                │      │       │      │                                │

│       │расхода воды в жилых домах, расчеты │         │                │      │       │      │                                │

│       │за которую осуществляются с         │         │                │      │       │      │                                │

│       │применением расчетных способов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │(нормативов потребления), к         │         │                │      │       │      │                                │

│       │удельному расходу воды в жилых      │         │                │      │       │      │                                │

│       │домах, расчеты за которую           │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета (для фактических и   │         │                │      │       │      │                                │

│       │сопоставимых условий)               │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.22.1.│для фактических условий             │    -    │  D.19. / D.18. │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.22.2.│для сопоставимых условий            │    -    │     D.19. /    │      │       │      │                                │

│       │                                    │         │  D.18.(2007)   │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.23.  │Удельный расход ЭЭ в жилых домах,   │  кВтч/  │ (п46 + п50) /  │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │  кв. м  │      п69       │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │части многоквартирных домов - с     │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием коллективных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │(общедомовых) приборов учета) (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчете на 1 кв. метр общей         │         │                │      │       │      │                                │

│       │площади)                            │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.24.  │Удельный расход ЭЭ в жилых домах,   │  кВтч/  │ (п45 - п46) /  │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │  кв. м  │      п70       │      │       │      │                                │

│       │применением расчетных способов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │(нормативов потребления) (в расчете │         │                │      │       │      │                                │

│       │на 1 кв. метр общей площади)        │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.25.  │Изменение удельного расхода ЭЭ в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │жилых домах, расчеты за которую     │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета (в части             │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домов - с           │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием коллективных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │(общедомовых) приборов учета) (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчете на 1 кв. метр общей площади │         │                │      │       │      │                                │

│       │для фактических и сопоставимых      │         │                │      │       │      │                                │

│       │условий):                           │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.25.1.│для фактических условий             │  кВтч/  │   D.23.(n) -   │      │       │      │ где n - отчетный год, (n+1) -  │

│       │                                    │  кв. м  │   D.23.(n-1)   │      │       │      │        последующий год         │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.25.2.│для сопоставимых условий            │  кВтч/  │   D.23.(n) -   │      │       │      │При стабилизации п. 42 и п. 44  │

│       │                                    │  кв. м  │  D.23.(2007)   │      │       │      │       на уровне 2007 г.        │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.26.  │Изменение удельного расхода ЭЭ в    │         │                │      │       │      │ где n - отчетный год, (n+1) -  │

│       │жилых домах, расчеты за которую     │         │                │      │       │      │        последующий год         │

│       │осуществляются с применением        │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчетных способов (нормативов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребления) (в расчете на 1 кв.    │         │                │      │       │      │                                │

│       │метр общей площади для фактических  │         │                │      │       │      │                                │

│       │условий):                           │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.26.1.│для фактических условий             │  кВтч/  │   D.24.(n) -   │      │       │      │                                │

│       │                                    │  кв. м. │   D.24.(n-1)   │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.26.2.│для сопоставимых условий            │  кВтч/  │   D.24.(n) -   │      │       │      │При стабилизации п. 41 и п. 42  │

│       │                                    │  кв. м. │  D.24.(2007)   │      │       │      │       на уровне 2007 г.        │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.27.  │Изменение отношения удельного       │         │                │      │       │      │                                │

│       │расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты   │         │                │      │       │      │                                │

│       │за которую осуществляются с         │         │                │      │       │      │                                │

│       │применением расчетных способов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │(нормативов потребления), к         │         │                │      │       │      │                                │

│       │удельному расходу ЭЭ в жилых домах, │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчеты за которую осуществляются с │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета (для  │         │                │      │       │      │                                │

│       │фактических и сопоставимых          │         │                │      │       │      │                                │

│       │условий):                           │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.27.1.│для фактических условий             │    -    │ D.24. / D.23.  │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.27.2.│для сопоставимых условий            │    -    │    D.24. /     │      │       │      │                                │

│       │                                    │         │  D.23.(2007)   │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.28.  │Удельный расход природного газа в   │  тыс.   │ (п60 + п62) /  │      │       │      │                                │

│       │жилых домах, расчеты за который     │ куб. м/ │      п71       │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с использованием     │ кв. м   │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета (в части             │         │                │      │       │      │                                │

│       │многоквартирных домов - с           │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием индивидуальных и     │         │                │      │       │      │                                │

│       │общих (для коммунальной квартиры)   │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета) (в расчете на 1 кв. │         │                │      │       │      │                                │

│       │метр общей площади)                 │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.29.  │Удельный расход природного газа в   │  тыс.   │ (п59 - п60) /  │      │       │      │                                │

│       │жилых домах, расчеты за который     │ куб. м/ │      п72       │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с применением        │ кв. м   │                │      │       │      │                                │

│       │расчетных способов (нормативов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребления) (в расчете на 1 кв.    │         │                │      │       │      │                                │

│       │метр общей площади)                 │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.30.  │Изменение удельного расхода         │         │                │      │       │      │                                │

│       │природного газа в жилых домах,      │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчеты за который осуществляются с │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета (в    │         │                │      │       │      │                                │

│       │части многоквартирных домов - с     │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием индивидуальных и     │         │                │      │       │      │                                │

│       │общих (для коммунальной квартиры)   │         │                │      │       │      │                                │

│       │приборов учета) (в расчете на 1 кв. │         │                │      │       │      │                                │

│       │метр общей площади):                │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.30.1.│для фактических условий             │  тыс.   │   D.28.(n) -   │      │       │      │ где n - отчетный год, (n+1) -  │

│       │                                    │ куб. м/ │   D.28.(n-1)   │      │       │      │        последующий год         │

│       │                                    │ кв. м   │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.30.2.│для сопоставимых условий            │  тыс.   │   D.28.(n) -   │      │       │      │При стабилизации п. 56, п. 58   │

│       │                                    │ куб. м/ │  D.28.(2007)   │      │       │      │       на уровне 2007 г.        │

│       │                                    │ кв. м   │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.31.  │Изменение удельного расхода         │         │                │      │       │      │                                │

│       │природного газа в жилых домах,      │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчеты за который осуществляются с │         │                │      │       │      │                                │

│       │применением расчетных способов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │(нормативов потребления) (в расчете │         │                │      │       │      │                                │

│       │на 1 кв. метр общей площади):       │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.31.1.│для фактических условий             │   тыс.  │   D.29.(n) -   │      │       │      │ где n - отчетный год, (n+1) -  │

│       │                                    │  куб.м/ │   D.29.(n-1)   │      │       │      │        последующий год         │

│       │                                    │  кв. м  │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.31.2.│для сопоставимых условий            │   тыс.  │   D.29.(n) -   │      │       │      │При стабилизации п. 55, п. 56   │

│       │                                    │  куб.м/ │  D.29.(2007)   │      │       │      │       на уровне 2007 г.        │

│       │                                    │  кв. м  │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.32.  │Изменение отношения удельного       │         │                │      │       │      │                                │

│       │расхода природного газа в жилых     │         │                │      │       │      │                                │

│       │домах, расчеты за который           │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляются с применением        │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчетных способов (нормативов      │         │                │      │       │      │                                │

│       │потребления), к удельному расходу   │         │                │      │       │      │                                │

│       │природного газа в жилых домах,      │         │                │      │       │      │                                │

│       │расчеты за который осуществляются с │         │                │      │       │      │                                │

│       │использованием приборов учета:      │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.32.1.│для фактических условий             │    -    │ D.29. / D.28.  │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┼────────────────────────────────┤

│D.32.2.│для сопоставимых условий            │    -    │    D.29. /     │      │       │      │                                │

│       │                                    │         │  D.28.(2007)   │      │       │      │                                │

├───────┴────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────────────────────────┤

│               Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности               │

│                                            в системах коммунальной инфраструктуры                                            │

├───────┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────────────────────────┤

│E.1.   │Изменение удельного расхода топлива │ г.у.т./ │   E.1.(n) -    │      │       │      │Составляется прогноз по значению│

│       │на выработку ЭЭ тепловыми           │  кВтч   │   E.1.(n-1)    │      │       │      │      параметра до 2020 г.      │

│       │электростанциями                    │         │                │      │       │      │      Изменение (динамика)      │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┤рассчитывается при n -> 2020 г. │

│E.2.   │Изменение удельного расхода топлива │ г.у.т./ │    E.2.(n) -   │      │       │      │                                │

│       │на выработку ТЭ                     │  Гкал   │   E.2.(n-1)    │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┤                                │

│E.3.   │Динамика изменения фактического     │  кВтч   │    E.3.(n) -   │      │       │      │                                │

│       │объема потерь ЭЭ при ее передаче по │         │   E.3.(n-1)    │      │       │      │                                │

│       │распределительным сетям             │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┤                                │

│E.4.   │Динамика изменения фактического     │ Гкал ч  │   E.4.(n) -    │      │       │      │                                │

│       │объема потерь ТЭ при ее передаче    │         │   E.4.(n-1)    │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┤                                │

│E.5.   │Динамика изменения фактического     │ куб. м  │   E.5.(n) -    │      │       │      │                                │

│       │объема потерь воды при ее передаче  │         │   E.5.(n-1)    │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┤                                │

│E.6.   │Динамика изменения объемов ЭЭ,      │   кВт   │   E.6.(n) -    │      │       │      │                                │

│       │используемой при передаче           │         │   E.6.(n-1)    │      │       │      │                                │

│       │(транспортировке) воды              │         │                │      │       │      │                                │

├───────┴────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────────────────────────┤

│   Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе  │

├───────┬────────────────────────────────────┬─────────┬────────────────┬──────┬───────┬──────┬────────────────────────────────┤

│F.1.   │Динамика количества                 │    %    │     п79(n) -   │      │       │      │ Составляется график проведения │

│       │высокоэкономичных по использованию  │         │     п79(n-1)   │      │       │      │         мероприятий по         │

│       │моторного топлива (в том числе      │         │                │      │       │      │ энергоэффективности транспорта │

│       │относящихся к объектам с высоким    │         │                │      │       │      │    Динамика рассчитывается     │

│       │классом энергетической              │         │                │      │       │      │        при n -> 2020 г.        │

│       │эффективности) транспортных         │         │                │      │       │      │                                │

│       │средств, относящихся к              │         │                │      │       │      │                                │

│       │общественному транспорту,           │         │                │      │       │      │                                │

│       │регулирование тарифов на услуги по  │         │                │      │       │      │                                │

│       │перевозке на котором осуществляется │         │                │      │       │      │                                │

│       │МО                                  │         │                │      │       │      │                                │

├───────┼────────────────────────────────────┼─────────┼────────────────┼──────┼───────┼──────┤                                │

│F.2.   │Динамика количества общественного   │    %    │     п80(n) -   │      │       │      │                                │

│       │транспорта, регулирование тарифов   │         │     п80(n-1)   │      │       │      │                                │

│       │на услуги по перевозке на котором   │         │                │      │       │      │                                │

│       │осуществляется субъектом МО, в      │         │                │      │       │      │                                │

│       │отношении которых проведены         │         │                │      │       │      │                                │

│       │мероприятия по энергосбережению и   │         │                │      │       │      │                                │

│       │повышению энергетической            │         │                │      │       │      │                                │

│       │эффективности, в том числе по       │         │                │      │       │      │                                │

│       │замещению бензина, используемого    │         │                │      │       │      │                                │

│       │транспортными средствами в качестве │         │                │      │       │      │                                │

│       │моторного топлива, природным газом  │         │                │      │       │      │                                │

└───────┴────────────────────────────────────┴─────────┴────────────────┴──────┴───────┴──────┴────────────────────────────────┘